| № | Наименования | Технические характеристики | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник наружного освещения | Мощность > 40 и ≤ 70 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 3000 Кельвин Световой поток > 8000 и ≤ 10000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 1 и ≤ 5 Килограмм Длина светильника ≥ 550 и < 650 Миллиметр Ширина светильника ≥ 200 и < 300 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению < 7 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 2073 | шт. |
| 2 | Светильник наружного освещения | Мощность > 40 и ≤ 70 Ватт Тип конструкции светильника Подвесной Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 3000 Кельвин Световой поток > 8000 и ≤ 10000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Осевая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 10 и ≤ 20 Килограмм Длина светильника ≥ 350 и < 550 Миллиметр Ширина светильника ≥ 300 и < 500 Миллиметр Высота светильника ≥ 150 и < 250 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению < 7 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 103 | шт. |
| 3 | Светильник наружного освещения | Мощность > 70 и ≤ 100 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 3000 Кельвин Световой поток > 10000 и ≤ 15000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 1 и ≤ 5 Килограмм Длина светильника ≥ 550 и < 650 Миллиметр Ширина светильника ≥ 200 и < 300 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению < 7 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 2115 | шт. |
| 4 | Светильник наружного освещения | Мощность > 70 и ≤ 100 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 3000 Кельвин Световой поток > 10000 и ≤ 15000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 1 и ≤ 5 Килограмм Длина светильника ≥ 550 и < 650 Миллиметр Ширина светильника ≥ 200 и < 300 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению ≥ 7 и < 16 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 319 | шт. |
| 5 | Светильник наружного освещения | Мощность > 70 и ≤ 100 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 5000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 5000 Кельвин Световой поток > 10000 и ≤ 15000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 1 и ≤ 5 Килограмм Длина светильника ≥ 550 и < 650 Миллиметр Ширина светильника ≥ 200 и < 300 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению ≥ 7 и < 16 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 15 | шт. |
| 6 | Светильник наружного освещения | Мощность > 70 и ≤ 100 Ватт Тип конструкции светильника Подвесной Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 3000 Кельвин Световой поток > 10000 и ≤ 15000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Осевая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 10 и ≤ 20 Килограмм Длина светильника ≥ 350 и < 550 Миллиметр Ширина светильника ≥ 300 и < 500 Миллиметр Высота светильника ≥ 150 и < 250 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению < 7 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 423 | шт. |
| 7 | Светильник наружного освещения | Мощность > 70 и ≤ 100 Ватт Тип конструкции светильника Подвесной Коррелированная цветовая температура, min ≥ 5000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 5000 Кельвин Световой поток > 10000 и ≤ 15000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Осевая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 10 и ≤ 20 Килограмм Длина светильника ≥ 350 и < 550 Миллиметр Ширина светильника ≥ 300 и < 500 Миллиметр Высота светильника ≥ 150 и < 250 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению < 7 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 49 | шт. |
| 8 | Светильник наружного освещения | Мощность > 100 и ≤ 130 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 3000 Кельвин Световой поток > 15000 и ≤ 20000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 5 и ≤ 10 Килограмм Длина светильника ≥ 650 и < 1000 Миллиметр Ширина светильника ≥ 300 и < 500 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению < 7 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 381 | шт. |
| 9 | Светильник наружного освещения | Мощность > 100 и ≤ 130 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 5000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 5000 Кельвин Световой поток > 15000 и ≤ 20000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 5 и ≤ 10 Килограмм Длина светильника ≥ 650 и < 1000 Миллиметр Ширина светильника ≥ 300 и < 500 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению < 7 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 21 | шт. |
| 10 | Светильник наружного освещения | Мощность > 100 и ≤ 130 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 3000 Кельвин Световой поток > 15000 и ≤ 20000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 5 и ≤ 10 Килограмм Длина светильника ≥ 650 и < 1000 Миллиметр Ширина светильника ≥ 300 и < 500 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению ≥ 7 и < 16 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 429 | шт. |
| 11 | Светильник наружного освещения | Мощность > 130 и ≤ 160 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 5000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 5000 Кельвин Световой поток > 20000 и ≤ 25000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 5 и ≤ 10 Килограмм Длина светильника ≥ 650 и < 1000 Миллиметр Ширина светильника ≥ 300 и < 500 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению < 7 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 116 | шт. |
| 12 | Светильник наружного освещения | Мощность > 130 и ≤ 160 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 3000 Кельвин Световой поток > 20000 и ≤ 25000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 5 и ≤ 10 Килограмм Длина светильника ≥ 650 и < 1000 Миллиметр Ширина светильника ≥ 300 и < 500 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению ≥ 7 и < 16 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 1266 | шт. |
| 13 | Светильник наружного освещения | Мощность > 130 и ≤ 160 Ватт Тип конструкции светильника Консольный Коррелированная цветовая температура, min ≥ 5000 Кельвин Коррелированная цветовая температура, max ≤ 5000 Кельвин Световой поток > 20000 и ≤ 25000 Люмен Коэффициент мощности ≥ 0,95 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6 Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 5 Индекс цветопередачи ≥ 70 и < 80 Класс защиты от электрического тока I Источник света Светодиодный модуль Коэффициент пульсаций > 1 и ≤ 5 Процент Тип кривой силы света Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света Боковая Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное Вес нетто > 5 и ≤ 10 Килограмм Длина светильника ≥ 650 и < 1000 Миллиметр Ширина светильника ≥ 300 и < 500 Миллиметр Высота светильника ≥ 50 и < 150 Миллиметр Крепления в комплекте Да Материал рассеивателя Закаленное стекло Материал корпуса светильника Алюминий Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 70 и < 80, лм/Вт ≥ 130 Степень защиты IK 08 Группа механического исполнения М2 Ширина проезжей части, подлежащая освещению ≥ 7 и < 16 Метр Требования к оснащению и функциям Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона Максимальная рабочая температура, градус 40 Минимальная рабочая температура, градус -40 | 181 | шт. |