| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конвектор | Максимальная мощность:2000 Вт Регулировка температуры Тип термостата Электронный Таймер Варианты монтажа: настенный, Вид управления: Электронное Электрические параметры Электропитание 1 фаза, 220 ~ 240 В Защитные функции:защита от перегрева, отключение при опрокидывании Степень защиты:не менее IP24 | шт | 22 |
|  | Конвектор | Максимальная мощность:1500 Вт Управление:электронное Таймер Варианты монтажа:настенный, напольный Степень защиты:не менее IP24 Защитные функции: защита от перегрева, отключение при опрокидывании Напряжение:220/240 В | шт | 15 |
|  | Светильник светодиодный встраиваемый в потолок Армстронг | Мощность не менее 36 Вт Степень пылевлагозащиты не менее IP40 Напряжение 180-265 В Вид ламп светодиодные Цветовая температура 5000-6000 K Назначение Офисный Габариты: 595х595х40±3 мм | шт | 53 |
|  | Светильник светодиодный уличный сд ДКУ-03 или эквивалент | Мощность не менее 120 Вт Световой поток, лм: не менее 15000 Цветовая температура, К 5000-6000 Степень защиты, не менее IP 65 Номинальное напряжение, В 207 - 253 Рабочая температура: от -40 до +45 гр. по Цельсию Кронштейн для крепления | шт | 111 |
|  | Светодиодный уличный прожектор Boxbot, 50 Вт 6500К IP65 или эквивалент | Мощность не менее 50 Вт Площадь освещения не менее 110 м² Цветовая температура 6500-7000 K Напряжение 170-240 В Без цоколя Степень пылевлагозащиты не менее IP65 Класс электробезопасности I Световой поток не менее 4400 лм Индекс цветопередачи 70-75 Ra Угол рассеивания 110-115 ° | шт | 20 |
|  | Светодиодный светильник СПО или эквивалент | Вид крепления накладной Тип настенные/потолочные Мощность светильника: не менее 36 Вт Тип лампы встроенные светодиоды Лампа в комплекте Напряжение питания 220 В Длина светильника 1200±5 мм Ширина светильника 63±2 мм Световой поток не менее 4000 Лм Защита от пыли и влаги не менее IP20 Цветовая температура 6500-7000 К Пылезащищенный Температура эксплуатации от -40 до +40 °С Тип рассеивателя призма | шт | 60 |
|  | Лампа светодиодная | Тип цоколя: E27 Мощность: не менее 9 Вт Температура света, К 4000-5000 Напряжение питания, В 175-265 | шт | 250 |
|  | Кабель ВВГ-3х2,5 | ГОСТ 31996-2012. | м | 52 |
|  | Распределительная коробка карболитовая 4-х рожковая наружной установки | Длина: 95±2 мм. Ширина: 95±2 мм. Глубина: 40±5 мм. Кол-во вводов: не менее 4. Степень защиты не менее IP55. Гермоввод | шт. | 5 |
|  | Розетка электрическая Хит РА16-133 или эквивалент | Розетка одинарная с заземляющим контактом, открытой установки, 16А, 220В | шт | 27 |